# PARCIAL PRÁCTICO CORTE I: ADQUISICIÓN DE DATOS AMBIENTALES Y OCUPACIÓN CON ESP32

Asignatura: Internet de la cosas (IoT)
Institución: Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Programa:Tecnología de desarrollo de sistemas informáticos

## INTEGRANTES / EQUIPO DE TRABAJO:

- Estudiante 1: Duvan Andres Palacio Figueredo (Cód. 1099735676)

- Estudiante 2: Nicol Alejandra Castro Rojas (Cód. 1232892916)

# 1. PARTE 1: LECTURA DEL DHT11 Y REFLEXIÓN

## Fundamento Técnico:

El DHT11 es un sensor digital que integra un elemento capacitivo para medir la humedad relativa y un termistor NTC para la temperatura ambiente. Transmite lecturas mediante un protocolo propietario de un solo hilo (Single-Wire).

## Reflexión: ¿Qué sucede si el sensor no se conecta correctamente?

- Error de Lectura (NaN - Not a Number): Si la línea de datos (DATA) no está conectada al GPIO asignado (GPIO 13) o si falta la alimentación (VCC/GND), la librería del microcontrolador no recibe la respuesta de inicio (Handshake) del sensor. Esto ocasiona que las funciones dht.readTemperature() y dht.readHumidity() retornen un valor nulo (NaN), activando los bloques de control de errores del programa.

- Inestabilidad por Flotación: Al ser un pin digital de alta impedancia, si el pin DATA queda desconectado o no cuenta con la resistencia de pull-up adecuada, el pin del ESP32 captará ruido electromagnético ambiental, provocando lecturas erróneas o bloqueos en la ejecución.

- Riesgo Eléctrico: Una inversión en la polaridad de las conexiones (VCC invertido con GND) genera sobrecalentamiento inmediato en el encapsulado interno del sensor, dañando permanentemente sus componentes internos.

# 2. PARTE 2: LECTURA DEL LDR (SENSOR DE LUZ)

## Fundamento Técnico y Divisor de Tensión:

La fotorresistencia (LDR) varía su resistencia eléctrica en relación inversamente proporcional a la cantidad de luz incidente:

- Muestra de Luz Ambiente: Resistencia baja (~ kΩ) → Menor voltaje en el pin analógico (valores en el rango 500 - 1500).

- Muestra de Oscuridad / Cubierto: Resistencia alta (~ MΩ) → Mayor voltaje en el pin analógico. Al cubrir completamente el sensor con los dedos, la lectura alcanza el límite máximo de 4095 (o 4098 en picos de pequeñas variaciones).

## Resolución ADC del ESP32:

El convertidor analógico-digital (ADC) del ESP32 procesa las señales en una escala de 12 bits, mapeando los niveles de voltaje (0 V a 3.3 V) en un rango numérico entero de 0 a 4095.

## Acondicionamiento Módulo vs. Resistencia Individual:

En la práctica se utilizó un módulo LDR comercial, el cual ya incluye integrada la resistencia de 10 kΩ necesaria para formar el divisor de tensión y adaptar el nivel de voltaje antes de ingresar al pin analógico GPIO 4.

# 3. PARTE 3: LECTURA DEL HC-SR04 (SENSOR ULTRASÓNICO)

## Principio de Funcionamiento y Medición de Distancia:

El sensor ultrasónico calcula la distancia hacia un objeto midiendo el tiempo de vuelo de una ráfaga de ultrasonido de 40 kHz:

- Se envía un pulso de activación de 10 μs en el pin Trig (GPIO 5).

- El sensor emite 8 impulsos ultrasónicos y pone en alto el pin Echo (GPIO 18).

- Se mide la duración en microsegundos que el pin Echo permanece en estado alto utilizando la función pulseIn().

## Fórmula Matemática:

Distancia (cm) = (Tiempo de Vuelo (μs) × 0.034 cm/μs) / 2
(Se divide entre 2 debido a que el pulso recorre la trayectoria de ida y vuelta).

## Lógica de Ocupación:

Se definió un umbral de 30 cm. Cuando la distancia medida es menor a 30 cm, el programa clasifica el aula con el estado "Ocupado", e imprime "Libre" en caso contrario.

# 4. PARTE 5 (ACTIVIDAD 2): INVESTIGACIÓN TÉCNICA DEL SENSOR MQ-2 (CALIDAD DEL AIRE)

El sensor MQ-2 es un módulo electroquímico utilizado para la detección de gases combustibles y humo.

## 1. ¿Qué gases detecta el MQ-2?

- Gas Licuado de Petróleo (GLP / LPG): Propano y Butano.

- Metano (CH4).

- Humo / Partículas de combustión.

- Hidrógeno (H2).

- Alcohol / Vapores de Etanol.

- Monóxido de Carbono (CO) (en concentraciones moderadas a altas).

## 2. ¿Cuál es su tiempo de precalentamiento?

- Precalentamiento inicial (Primer uso / almacenamiento prolongado): Requiere 24 a 48 horas de acondicionamiento alimentado a 5 V.

- Precalentamiento operativo (Uso diario): Requiere entre 20 segundos y 3 minutos al encender el dispositivo para alcanzar la temperatura estable de trabajo (300°C - 400°C).

## 3. ¿Cómo se conecta al ESP32?

- VCC: Conectado al pin VIN (5V) de la ESP32 (el calefactor consume entre 150 mA y 200 mA).

- GND: Conectado a la tierra común (GND).

- AO (Salida Analógica): Entrega una señal de 0 V a 5 V. Se requiere un divisor de tensión para adaptar la señal al rango máximo de 3.3 V aceptado por el ADC del ESP32 (pines como GPIO 34 o GPIO 35).

- DO (Salida Digital): Entrega una señal lógica ajustada mediante potenciómetro directo a cualquier GPIO digital.

# 5. ENTREGABLE DEL PROYECTO SEMANA 6

## 1. Identificación del Problema

En entornos educativos universitarios existe una falta de monitoreo continuo de las condiciones confortables y de ocupación en tiempo real. La acumulación de calor, la variación de humedad y la falta de control visual sobre el aforo de un espacio dificultan la gestión eficiente de recursos y el análisis de uso del recinto.

## 2. Justificación del Proyecto

El desarrollo de un nodo multisensor basado en el microcontrolador ESP32 permite integrar capacidades de procesamiento, adquisición de variables ambientales y conectividad en una solución de bajo costo. Mediante la medición de temperatura, humedad, iluminación y detección de presencia, es posible sentar las bases de un sistema de aula inteligente automatizado.

## 3. Objetivos del Proyecto

### Objetivo General:

- Implementar un sistema embebido con ESP32 para la adquisición, procesamiento y visualización en tiempo real de variables ambientales (temperatura, humedad, nivel de luz) y detección de ocupación en aulas de clase.

### Objetivos Específicos:

- Integrar los sensores DHT11, LDR y HC-SR04 al microcontrolador ESP32 mediante acondicionamiento de señales analógicas y digitales.

- Desarrollar el algoritmo de firmware que unifique la lectura de datos y aplique lógica condicional para el estado de ocupación del espacio.

- Formatear y transmitir las lecturas de los tres sensores de forma estructurada a través del puerto serial (Monitor Serial a 115200 baudios).

## 4. Lista de Materiales

| Cantidad | Componente / Elemento | Descripción / Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 | Microcontrolador principal con conectividad y pines ADC/GPIO. |
| 1 | Sensor DHT11 | Módulo sensor digital de temperatura y humedad relativa. |
| 1 | Módulo LDR | Fotorresistencia con acondicionamiento de señal analógica. |
| 1 | Sensor HC-SR04 | Sensor ultrasónico para medición de distancia y detección de presencia. |
| 1 | Protoboard | Tabla de pruebas de 830 puntos para interconexión. |
| C/N | Cables Jumper | Conectores macho-macho y macho-hembra. |
| 1 | Cable USB-MicroUSB | Alimentación y transferencia de datos serie desde la PC. |

## 5. Cronograma de Desarrollo

| Fase / Semana | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 - 2 | Identificación de requerimientos y selección de componentes. | Completado |
| Semana 3 | Pruebas individuales del sensor DHT11 y validación de librería. | Completado |
| Semana 4 | Configuración de ADC y calibración de lecturas del sensor LDR. | Completado |
| Semana 5 | Implementación del sensor HC-SR04 y cálculo de distancia. | Completado |
| Semana 6 | Integración multisensor, lógica de ocupación y entrega parcial. | En Proceso |

## 6. Estado y Capacidades del Prototipo

El prototipo funcional integrado se encuentra ensamblado y validado operativamente. El sistema ejecuta la adquisición coordinada de variables a través de un ciclo continuo de 2 segundos, reportando por el Monitor Serial las lecturas del ambiente junto con la lógica de clasificación del espacio:

- Lectura ambiental: Monitoreo térmico (°C) y de humedad relativa (%) con sensor DHT11.

- Nivel de luz: Lectura analógica de 0 a 4095 (resolución de 12 bits en GPIO 4) indicando el nivel de oscuridad.

- Control de presencia: Medición ultrasónica en centímetros (GPIO 5/18) y evaluación condicional para marcar el estado como Ocupado (distancia < 30 cm) o Libre.

7. Evidencias

## 8. Diagrama IoT

## 9. Diagrama circuito electrico